TECTA-B16全自动微生物检测系统

【应用领域】

可应用于卫生疾控、环保、市政水务、水文水利、农村饮水、渔业水产、饮料企业及企业生产用水等等，可检测总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等微生物。

【功能特点】

- 多个样品同时检测：系统拥有不少于4个独立控温区，可根据用户需求，在测试过程中，随时添加样品。

- ★测量范围宽，样品无需稀释。CCA套筒可同时定量、定性检测总大肠菌群和大肠埃希氏菌两种目标细菌。FCA可定量、定性检测耐热大肠菌群。

- ★2 -18或2-24小时（可选）实时检测以及预警功能：最快2小时获得定量检测结果，并以电子邮件等方式实时发出通知，提前预警降低危害。

- 该系统可单独自动完成培养、测试、结果判断、远程发送报告等工作。

- ★独特的“聚合物光学分区”测试技术，使光学信号不受水样的颜色或浊度影响。

- “红绿灯”模式：红色代表阳性结果、绿色代表阴性结果、琥珀色代表测试进行中。

- 智能自动化设计，操作简便，无需专业人员操作，仪器自动判读测试结果。

- 支持无线传输功能（内置网卡），实时自动发送测试结果至多个指定收件人。

- ★认证/验证报告：通过美国EPA认证、中国疾病预防控制中心测试报告、中国环境监测总站监测报告。

【技术参数】

- 执行标准：国家标准（GB/T 5750.12—2006 生活饮用水标准检测方法 微生物指标）酶底物法

美国环保署[EPA-HQ-OW-2014-0408;FRL-9912-52-OW]

- 测试原理 ：专利的聚合物光学分区测试技术，可感测目标有机物酶活性的荧光指示剂，被检水样不受浊度、色度的影响。

- 微生物种类：大肠埃希氏菌（葡萄糖醛酸酶）、 总大肠菌群（半乳糖苷酶）、 耐热大肠菌群等

- 样品数量：可同时或顺序测试16个样品

- ★测量范围：1～108CFU/100ml（无需稀释水样）

- 检出限：1CFU

- ★进样量：100ml

- 温度范围：20～50°C

- 控温精度：± 0.2°C

- 检测时间：2～18h或2～24h可选

- 显示方式：7英寸前置触摸屏控制与显示（独立的操作系统，无需额外配备电脑等设备）

- 通讯接口：USB接口（可连接鼠标、键盘和U盘等）、以太网口

- 网络：以太网卡

- 电源：220VAC

- 外形尺寸(长×宽×高):623mm×480mm×344mm